Robert Apschner                                                                                              Projektierung/Vorprojekte/Masterpläne                                                                                                        A-2880 St.Corona 107

Alpesi sípályák  – terhelési számítások

- Kis-Norma és Nagy-Norma sípálya

Csákányos felvonó kapacitása: 1100 fő/óra

Óránkénti 8 felvonással-lesiklással / fő számolva: 137 fő van egyidejűleg a sípályán.

Ehhez kell még kb. 15% lifthasználatot mellőző sízőt kalkulálni: 137 x 1,15 = 157 fő van mindösszesen egyidejűleg a sípályán.

Sípálya összterülete 22.000m² :  157 = 140m² mozgás-terület jut egy főre.

Sípályáknál vonatkozó előírás 150-200m² / fő területet ír elő. Figyelembe véve a Kis-Norma sípálya szélességét és dőlésszögét a rendelkezésre álló 140m²/fő mozgás-terület még megfelelő.

- Kis-Norma felső része (tanuló terület)

Mobil sílift kapacitása:  500  fő/óra

Mozgójárda 1 kapacitása: cca. 500  fő/óra

Mozgójárda 2 kapacitása:  cca. 500  fő/óra

Mindösszesen: cca.1500 fő/óra

Óránkénti 10 felvonással-lesiklással / fő számolva: 150 fő van egyidejűleg a sípályán.

Tanuló pálya felület 6.000m² : 150 = 40m²

Tanuló sípályáknál vonatkozó előírás 40-80m² / fő területet ír elő.

Mivel a terület megfelelően széles és kis dőlésszögű, így a rendelkezésre álló 40m²/fő mozgás-terület még megfelelő.